투자 심사 보고서

CO₂ 흡수탑 소프트센서 개발·도입 사업

경제성 평가 프레임워크 및 예시 분석

요약:

1단계: 평가 범위와 베이스라인 정의

경제성 평가에서 가장 먼저 무너지는 지점이 "무엇과 비교하는가"입니다. 이 사업의 베이스라인은 보통 세 가지 중 하나인데, 어느 것을 택하느냐에 따라 편익이 완전히 달라집니다.

- 대안 A (현상 유지): 가스 분석기 1대 + 로테이션 샘플링 유지. 편익 = 공정 최적화 이득만 계상

- 대안 B (물리 센서 증설): 샘플링 포인트 6곳에 분석기 추가 설치. 편익 = 회피된 분석기 CAPEX/OPEX + 최적화 이득

- 대안 C (미계측 운전): 편익 = 리스크 회피 가치까지 포함

논문에서도 언급됐듯 가스 분석기는 고가 장비라 1대만 설치한 상황이므로, 실무에서는 대안 B와의 비교가 가장 설득력 있는 프레임입니다.

2단계: 비용(Cost) 항목 산정

초기 투자비 (CAPEX)

- 모델 개발 인건비 (데이터 사이언티스트/공정 엔지니어, 개발 기간 × FTE)

- 데이터 인프라: 히스토리안 연동, 엣지 서버 또는 클라우드 환경

- 검증·시운전 비용 (파일럿 검증, 병렬 운전 기간)

- 소프트웨어 라이선스 (MATLAB/Simulink 상용 라이선스 여부 — 여러분 PPT의 Python 5-CSTR 포팅이 바로 이 비용을 제거하는 작업이었죠)

운영비 (OPEX)

- 모델 유지보수 인건비 — 이게 소프트센서 사업에서 가장 과소평가되는 항목입니다 (아래 5단계 참조)

- 재학습·재보정 주기 비용 (촉매/충전물 교체, 용매 열화 등 공정 변경 시)

- 검증용 레퍼런스 측정 비용 (분석기 1대는 계속 유지해야 함)

3단계: 편익(Benefit) 항목 산정

- 회피 투자: 분석기 5대 추가 설치 회피 (장비비 + 배관/밸브 + 설치 + 교정·유지보수 연간비용). 분석기당 수천만 원~1억 원대가 일반적

- 에너지 절감: 이 공정의 최대 운영비는 스트리퍼 리보일러의 용매 재생 에너지입니다. 정확한 CO₂ 프로파일 → MEA 순환량 최적화 → 리보일러 스팀 절감. 보통 재생에너지의 3~8% 절감을 보수적 시나리오로 잡습니다

- 포집 효율 개선: 포집률 향상분 × 탄소가격(배출권 가격 또는 내부 탄소가격)

- 가동률/신뢰성: 분석기 고장 시에도 추정치 제공 → 비계획 정지 감소

- 용매 손실 저감: 과잉 순환 방지로 MEA 보충 비용 감소

4단계: 경제성 지표 계산

NPV (순현재가치)

NPV=t=0nBt-Ct1+rt

할인율 r은 사내 WACC 또는 에너지 공기업 기준 4.5~7%를 적용합니다. NPV > 0이면 채택.

IRR (내부수익률): NPV = 0이 되는 할인율

B/C Ratio: 편익 현재가치 합 ÷ 비용 현재가치 합. 공공·연구과제 심사에서 1.0 이상 요구.

회수기간 (Payback)\

1. 개요 및 평가 목적

본 보고서는 탄소포집(CCS) 파일럿 플랜트의 흡수탑 CO₂ 농도 프로파일을 추정하는 하이브리드 소프트센서(기계론 모델 + DAE-LSTM + Kalman 융합)의 개발·도입 사업에 대한 경제성 평가 프레임워크를 제시한다. 평가 대상 기술은 단일 가스 분석기의 로테이션 샘플링 데이터만으로 6개 샘플링 포인트의 농도 프로파일을 실시간 추정하며, 검증 연구에서 평균 RMSE 0.123~0.137%p 수준의 정확도가 확인되었다.

경제성 평가의 목적은 세 가지다. 첫째, 물리 센서 증설 대비 소프트센서 도입의 재무적 우위를 정량화한다. 둘째, 공정 최적화(리보일러 에너지 절감, 용매 손실 저감)로 발생하는 운영 편익을 화폐가치로 환산한다. 셋째, 소프트센서 특유의 은닉비용(모델 드리프트 관리, 검증 인프라 유지)을 명시적으로 반영하여 과대평가를 방지한다.

2. 평가 범위와 베이스라인 정의

경제성 평가에서 결과를 가장 크게 좌우하는 결정은 비교 대상(베이스라인)의 선택이다. 어떤 대안과 비교하느냐에 따라 동일한 사업의 편익 구성이 완전히 달라지므로, 분석 착수 전에 반드시 하나를 확정하고 보고서 전체에서 일관되게 유지해야 한다.

| 베이스라인 대안 | 정의 | 계상되는 편익 | 적용 권고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 대안 A: 현상 유지 | 분석기 1대 + 로테이션 샘플링 지속 | 공정 최적화 이득만 계상 (에너지·용매·가동률) | 보수적 평가, 내부 검토용 |
| 대안 B: 물리 센서 증설 | 6개 포인트에 분석기 추가 설치 | 회피된 분석기 CAPEX/OPEX + 최적화 이득 | 권고. 분석기가 고가·설치 제약이 실재하므로 가장 설득력 있음 |
| 대안 C: 미계측 운전 | 프로파일 정보 없이 운전 | 리스크 회피 가치까지 포함 | 안전·규제 논거 보강용 (정량화 난이도 높음) |

첨부 엑셀 모델은 대안 B를 기본값으로 구성되어 있다. 대안 A로 평가하려면 '가정' 시트에서 회피 분석기 CAPEX와 회피 유지보수를 0으로 설정하면 된다. 평가 기간은 소프트웨어 자산의 실질 내용연수와 플랜트 잔여 수명 중 짧은 쪽을 따르며, 예시 모델은 10년을 적용했다.

3. 비용(Cost) 구조

소프트센서 사업의 비용은 초기 투자비가 작은 대신 운영 단계의 인적 비용 비중이 높다는 특징이 있다. 특히 모델 유지보수 인건비는 하드웨어 사업의 감가상각처럼 매년 확정적으로 발생하는 비용으로 취급해야 하며, 이를 누락하면 회수기간이 실제보다 절반 이하로 왜곡될 수 있다.

| 구분 | 항목 | 산정 방법 | 예시값(백만원) |
| --- | --- | --- | --- |
| CAPEX (Y0) | 모델 개발 인건비 | 투입 FTE × 기간 × 단가 (데이터사이언티스트 + 공정엔지니어) | 150 |
| CAPEX (Y0) | 데이터 인프라 | 히스토리안 연동, 엣지 서버/클라우드 구축 | 50 |
| CAPEX (Y0) | 검증·시운전 | 물리 분석기와의 병렬 비교운전 비용 | 30 |
| OPEX (연간) | 유지보수·드리프트 관리 | 0.2~0.3 FTE 상당. 소프트센서 최대 은닉비용 | 30 |
| OPEX (연간) | 재학습·재보정 | 용매 교체, 충전물 변경 등 공정 변경 시 재학습 | 10 |
| OPEX (연간) | 검증용 레퍼런스 측정 | 기존 분석기 1대의 교정·소모품 유지 | 5 |

상기 예시값은 규모 감각을 위한 자리표시자(placeholder)이며 근거 자료에 기반한 수치가 아니다. 실제 평가 시 인사 단가표, 벤더 견적서, 유틸리티 요금 고지서로 전량 교체해야 한다. 원 논문의 MATLAB/Simulink 구현을 Python으로 포팅한 후속 연구는 상용 라이선스 비용을 제거하는 효과가 있으므로, MATLAB 유지 시나리오에서는 연간 라이선스 비용을 OPEX에 추가해야 한다.

4. 편익(Benefit) 구조

| 편익 항목 | 산정 논리 | 예시값(백만원) | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 회피 분석기 CAPEX | 회피 대수 × (장비비 + 배관·밸브 + 설치) | 200 (Y0) | 대안 B에서만 계상 |
| 회피 분석기 유지보수 | 대수 × 연간 교정·소모품·인건비 | 25/년 | 대안 B에서만 계상 |
| 리보일러 에너지 절감 | 연간 스팀비 × 절감률 3~8% (MEA 순환 최적화) | 60/년 | 이 공정 최대 운영비 항목. 보수적으로 5% 적용 |
| 용매(MEA) 손실 저감 | 과잉 순환 방지에 따른 보충량 감소 | 10/년 |  |
| 가동률·신뢰성 개선 | 분석기 고장 시 백업 추정 → 비계획 정지 감소 기대값 | 15/년 | 확률 × 손실액의 기대값으로 산정 |
| 탄소가격 편익 | 포집률 개선분 × 배출권 가격 | 0 (선택) | 에너지 절감과 이중계상 주의 |

편익 산정에서 가장 흔한 오류는 이중계상이다. 예컨대 에너지 절감을 편익으로 잡으면서 동시에 그 절감으로 인한 배출량 감소를 탄소가격 편익으로 다시 계상하면 동일 효과가 두 번 반영된다. 각 편익 항목의 인과 경로를 명시하고 중복 여부를 교차 점검해야 한다.

5. 경제성 지표와 계산 방법

네 가지 표준 지표를 병행 산출하되, 각 지표의 한계를 함께 보고한다. 수식에서 B는 연차별 편익, C는 연차별 비용, r은 할인율, n은 분석 기간이다.

5.1 NPV (순현재가치)

NPV = Σ[t=0..n] (Bt − Ct) / (1 + r)^t. 할인율은 사내 WACC를 원칙으로 하고, 공공·연구과제 심사에는 예비타당성조사 기준 사회적 할인율(현행 4.5%)을 적용한다. NPV가 0보다 크면 투자 타당으로 판정하며, 모든 지표 중 NPV 절대액이 최우선 판단 기준이다.

5.2 IRR (내부수익률)

NPV를 0으로 만드는 할인율이다. IRR이 할인율(요구수익률)을 상회하면 타당하다. 다만 소프트센서 사업은 초기 투자가 작고, 대안 B 기준에서는 회피 CAPEX가 Year 0 편익으로 잡히기 때문에 IRR이 수백 퍼센트로 과장되거나 순현금흐름의 부호 변화가 없어 아예 정의되지 않는 경우가 발생한다. 첨부 모델의 예시 가정에서도 IRR이 200%를 초과하는데, 이는 지표의 구조적 한계이지 사업의 수익성이 그만큼 높다는 의미가 아니다. IRR은 단독 보고하지 말고 반드시 NPV 절대액과 병기한다.

5.3 B/C Ratio (편익비용비율)

편익의 현재가치 합을 비용의 현재가치 합으로 나눈 값이며, 1.0 이상이면 타당하다. 회피비용을 편익에 가산할지 비용에서 차감할지에 따라 비율이 달라지므로(NPV는 동일), 계산 방식을 보고서에 명시해야 한다. 첨부 모델은 회피비용을 편익에 가산하는 방식을 채택했다.

5.4 회수기간 (Payback Period)

누적 순현금흐름이 양(+)으로 전환되는 시점이다. 단순회수기간보다 할인율을 반영한 할인회수기간(discounted payback)을 권장하며, 소프트센서류 사업은 통상 1~3년 이내가 나와야 경쟁력이 있다고 본다. 첨부 모델은 누적 할인 순현금흐름이 음수인 연도 수를 세는 방식으로 산출한다.

6. 놓치기 쉬운 비용·편익 요소

6.1 놓치기 쉬운 비용

모델 드리프트 관리 비용이 첫째다. 소프트센서는 설치로 끝나지 않으며, 공정 조건이 학습 범위를 벗어나면 성능이 급락한다. 후속 모델 교체 연구에서 Set-2(어려운 운전영역, n=33)의 RMSE가 모든 모델에서 Set-1 대비 2배 이상 악화된 결과(Baseline 기준 0.0996 → 0.2145)는 이 리스크의 직접적 실증이다. 재학습 주기와 담당 인건비를 연간 OPEX로 명시하지 않은 경제성 평가는 구조적으로 과대평가된 것으로 간주해야 한다.

둘째, 검증 인프라 유지비다. 소프트센서의 출력을 검증하려면 물리 분석기 1대는 계속 운영해야 한다. 따라서 이 사업의 본질은 '센서 대체'가 아니라 '센서 증설 회피'이며, 편익 산정도 이 프레임을 따라야 한다.

셋째, 조직 수용 비용이다. 운전원 교육, 신뢰 구축을 위한 병렬 운전 기간, 알람 체계 재설계 비용이 발생한다. 넷째, 기술 부채다. 후속 연구에서 확인된 Representation-Temporal 결합 문제(Real PCA-16 특징을 frozen LSTM에 직접 입력할 수 없어 R/T를 하나의 결합 서브시스템으로만 교체 가능)처럼, 아키텍처의 경직성은 미래 개선·인수인계 비용을 증가시킨다. frozen weights와 하드코딩된 전처리에 의존하는 구조라면 문서화·이관 비용을 별도 계상한다.

6.2 놓치기 쉬운 편익

첫째, 실물옵션 가치다. 6포인트 농도 프로파일 데이터의 축적 자체가 향후 고급공정제어(APC), 디지털트윈 사업의 기반 자산이 되며, 확장 옵션 가치로 정성 계상할 수 있다. 둘째, 규제 대응 가치다. CCS 인증 및 MRV(측정·보고·검증) 요건이 강화될 경우 프로파일 데이터의 보고 활용 가치가 발생한다. 셋째, 스케일업 설계 가치로, 파일럿에서 검증된 모델은 상용 플랜트 설계 시 CFD 해석·실증 비용을 절감한다. 넷째, 안전 편익으로, 흡수탑 이상(채널링, 플러딩)의 조기 감지에 따른 사고 회피 기대값을 계상할 수 있다. 정량화가 어려운 항목은 무리하게 화폐화하지 말고 정성 편익으로 별도 서술하는 것이 심사 신뢰도를 높인다.

7. 리스크 및 민감도 분석 설계

이 사업의 최대 리스크 변수는 '모델 성능이 평가 기간 내내 유지된다'는 가정 자체다. 따라서 민감도 분석은 재무 변수(할인율, 에너지 단가)와 기술 변수(성능 유지율, 절감률 실현도)를 함께 다뤄야 한다.

| 구분 | 변수 | 변동 범위 | 분석 방법 |
| --- | --- | --- | --- |
| 재무 | 할인율 | 3.5% ~ 7.5% | 일원 민감도 (첨부 모델 민감도 표) |
| 재무 | 에너지 단가 / 절감률 | 기준 대비 ±50% | 일원 민감도 (첨부 모델 민감도 표) |
| 재무 | 회피 분석기 대수·단가 | ±30% | 시나리오 분석 (대안 A vs B) |
| 기술 | 모델 성능 유지율 | 재학습 주기 1~3년 | OPEX 증액 시나리오 |
| 종합 | 전체 변수 동시 변동 | 확률분포 부여 | 몬테카를로 시뮬레이션 (NPV 분포, P(NPV<0)) |

핵심 변수 3~4개에 대해 토네이도 차트를 작성하여 결과를 좌우하는 변수의 우선순위를 시각화하고, 가능하면 몬테카를로 시뮬레이션으로 NPV의 확률분포와 손실확률 P(NPV<0)을 제시한다.

기술 리스크 측면에서, 후속 연구의 핵심 결론인 '개별 최적 ≠ 시스템 최적'(개별 우수 컴포넌트를 결합한 Variant B가 Set-3 fused RMSE 0.1762로 오히려 Baseline 0.1371보다 악화)은 심사 관점에서 오히려 강점으로 해석된다. 성급한 모델 교체 대신 검증된 Baseline 아키텍처를 유지하는 보수적 운영 전략이 타당함을 실험적으로 입증했기 때문이며, 이는 성능 유지 가정의 신뢰도를 높이고 불필요한 재개발 비용 리스크를 낮추는 근거가 된다.

8. 단계별 분석 절차

| 단계 | 작업 내용 | 산출물 |
| --- | --- | --- |
| 1. 범위 정의 | 베이스라인 확정 (대안 A/B/C), 분석 기간·할인율 결정 | 평가 기준서 |
| 2. 항목 조사 | 비용·편익 항목 전수 조사, 이중계상 교차 점검 | 항목 정의서 (§3~4 표) |
| 3. 데이터 수집 | 견적서, 요금 고지서, 인사 단가, 운전 실적 확보 | 근거 자료집 |
| 4. 현금흐름 작성 | 연차별 명목 현금흐름표 작성 (10~15년) | 현금흐름표 (첨부 모델) |
| 5. 지표 산출 | NPV, IRR, B/C, 할인회수기간 계산 | 지표 요약표 |
| 6. 민감도 분석 | 일원 민감도, 시나리오, 몬테카를로 | 토네이도 차트, NPV 분포 |
| 7. 정성 평가 | 화폐화 곤란 편익·리스크 서술 | 정성 평가서 |
| 8. 투자 권고 | 종합 판정 및 조건부 권고안 작성 | 최종 심사 보고서 |

9. 예시 시나리오 분석 결과

첨부 엑셀 모델의 예시 가정(베이스라인 = 대안 B, 분석 기간 10년, 할인율 5.5%)에 따른 결과는 다음과 같다. 모든 입력값이 자리표시자이므로 아래 수치는 모델의 작동 예시일 뿐 투자 판단의 근거가 아니다.

| 지표 | 예시 결과 | 판정 기준 | 해석 |
| --- | --- | --- | --- |
| NPV | 약 460백만원 | > 0 | 타당 (예시 가정 하) |
| IRR | 약 217% | > 할인율 | 회피 CAPEX 효과로 과장됨 — §5.2 참조, NPV와 병기 필수 |
| B/C Ratio | 약 1.81 | ≥ 1.0 | 타당 (예시 가정 하) |
| 할인 회수기간 | 약 1~2년 | ≤ 3년 | 타당 (예시 가정 하) |

민감도 표 기준, 할인율을 7.5%로 올리고 에너지 절감을 기준의 절반(배수 0.5)으로 낮춰도 NPV는 약 210백만원으로 양수를 유지한다. 즉 예시 가정 구조에서는 회피 분석기 비용이 편익의 골격을 이루므로, 실제 평가에서는 분석기 단가·대수의 근거 확보가 최우선 과제다.

부록. 첨부 엑셀 모델 사용법

모델은 세 개 시트로 구성된다. '가정' 시트의 파란색 글자 셀만 수정하면 전체가 자동 재계산되며, 노란색 배경은 결과를 가장 크게 좌우하는 핵심 가정과 핵심 결과를 표시한다. '현금흐름' 시트는 연차별 편익·비용·순현금흐름·할인 현금흐름을 산출하고, '결과·민감도' 시트는 4대 지표와 할인율 × 에너지 절감 배수의 5×5 민감도 표를 제공한다. 민감도 표의 중앙 셀(5.5% × 1.0)이 기준 NPV와 일치하는지로 모델 정합성을 확인할 수 있다. 베이스라인을 대안 A로 전환하려면 회피 분석기 관련 두 개 가정을 0으로 설정한다.